户外裸眼3D显示屏清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1. 点间距≤4mm。显示屏尺寸为宽≥32.96m，高≥12.48m，显示面积≥411.34㎡； 2. 本项目要求所投品牌为一线品牌；且所投产品需为制造商原厂整机出货； 3. 采用SMD表三合一技术；基色主波长误差：亮度误差值在3%；灯芯的波长误差值在±1nm之内 ；亮度衰减率≤5%（10000小时）； 4. 亮度≥5000nit（0-100%无级可调，支持手动/自动/程控） 5. 最高对比度≥9000:1。 6. 色温：2500-12000K 可调，调节步长100K。 7. 可视角度：水平≥160°，垂直≥160°。 8. 采用PWM高清高阶驱动芯片，支持倍频刷新率提升2/4/8倍，刷新频率≥3840HZ，支持420-4880HZ调节； 9. 均匀性:1%≤LMJ≤15%、1%≤LGJ≤15%, 色度均匀性：在±0.002 Cx,Cy 之内； 10. 峰值功耗：≤750W/㎡，平均功耗：≤250W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电60%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡； 11. 设备支持待机休眠功能，带电状态下待机休眠功耗≤40W/㎡； 12. PCB版采用灯驱合一设计，采用≥FR-4材质多层板，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； 13. 支持低亮高灰功能：100%亮度时，16bit灰度，70%亮度时，15bit灰度，50%亮度时，14bit灰度，20%亮度时，12bit灰度。 14. 单元模组材质：支持高强度塑胶套件，支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护性能强。 15. 产品具备摩尔纹抑制功能，人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级 16. 设备具有防信号远程窃密技术。设备在干扰信号强度10KHZ~230MHZ区间，小于90dBuV; 235MHZ~1.2GHZ区间，小于97dBuV，传导抑制＞35dB；覆盖范围广，涵盖10KHz~1.2GHz；具有良好的抗还原性能； 17. 所投产品通过蓝光危害测试，在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外线危害(ES)，并在1000s (约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s 内不造成对视网膜热危害(LR)，并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 18. 设备通过抗震测试，达到抗震8级要求，且通过抗风安全测试，满足抗风荷载试验各项参数正常使用安全要求，抗拉力达到15KN； 19. 产品通过防火测试，PCB板、单元塑料面料、单元整体防火实验等级达到V-0级； 20. 设备需通过电快速瞬间变脉冲群测试，交流输入端口试验电压峰值：±4KV，T1/Th;5/50ns,重复频率：50KHZ，直接耦合，正、负极化，各种脉冲施加组合持续时间各60s，测试中和测试结束后，产品无异常； 21. 设备在正常工作条件下，连续工作240h，不出现电、机械或操作系统的故障；随机震动测试满足基于GB/T4857.23-2012 第23部分：随机振动试验方法；电压暂降和短时中断测试2符合基于GB/T 17618-2015电压暂降和短时中断测试，测试中和测试后，产品无异常； ★22.所投产品应具有CCC认证证书，提供证书扫描件并加盖公章； ★23.所投产品应具有CQC节能认证，提供证书扫描件并加盖公章； ★24.所投产品应通过中国环境标志产品认证，提供证书扫描件并加盖公章； | ㎡ | 411.34 |
| 2 | 二合一控制系统 | 支持3路4K输入；48网口输出，6路10G光纤输出 1. 采用5U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，支持自检功能；内置7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行检测状态查看，参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作； 2. 支持光口和网口间复制和热备； 3. 支持设置2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换特效支持淡入淡出、直切，场景调取响应时间不大于60ms。支持多场景分组和场景一键轮巡。 4. 支持对所有输入源同时预监，同时可支持对所有屏幕输出的实时回显和IP流回显，实现从源端，到大屏显示的全流程监控，现场应用，安全放心； 5. IPC输入解码卡支持4K视频输入，单卡支持不低于16路1080p视频同时输入解码； 6. 支持对输入图像画面添加台标（文字、图片），可调整文字与图片的背景、位置，适用于多种应用场景。 7. 支持对输出图像画质的亮度、对比度、饱和度、色度、Gamma调节及添加测试画面图像； 8. 单输出接口支持1个背景图和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8K*8K显示，OSD支持19200*3240显示，且透明度和位置可调节，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节操作； 9. 可在任意视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结； 10. 支持视频输入输出分辨率自定义设置，可保存EDID模板，并可导入导出、支持高级时序设置，跟根据用户需求，灵活选用； 11. 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ。 12. 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受GB16796-2009中规定的45Hz~65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 ★显示屏控制系统无安全漏洞，符合《信息安全等级保护管理办法》的相关规定，符合信息安全等级保护三级标准；提供证书扫描件并加盖公章 | 台 | 1 |
| 3 | 控制软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画等； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页 | 套 | 1 |
| 4 | 空调 | 采用2P制冷空调；带自动启停模块 额定制冷量：5000-7000W 额定功率：170-1210W | 台 | 15 |
| 5 | 功放音响 | 采用功放一台，户外防水音柱2台； 1.工作电压70/100V，额定功率120W，多个配接端子； 2.最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.配有安装支架； 4.防水单元，铝合金材质网罩 5.灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 功放： 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V60W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） | 套 | 1 |
| 6 | 播控系统 | 单机最高支持 8K×4K 输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；支持 4 路接口拼接输出，接口拼接极限总宽度或总高度为16384。专业图形工作站/CPU不低于16核*2/不低于24GB显存，最大分辨率不低于7680×4320，内存不低于128G-内存/不低于480GB SSD -数据硬盘，数据盘：不低于4TB SSD硬盘 ,其他：集成声卡、鼠标键盘、千兆网卡、电源，操作系统。含主机、播控软件，单机超高清8K4K分辨率点对点输出，多机器级联控制，视频解码播放，清晰流畅，广播级特效切换，可视化编辑界面，自由节目切换，无人值守，灵活的预编模，时间码控制。 功能要求： ★1.支持以节目单、时间线、键控等形式进行动画、场景播控，实现场景动画在线播控，并可灵活预览控制效果(提供相关佐证材料或产品功能系统截图） 2.支持内容实时修改、实时预览，方便快速灵活调整； ★3.提供全流程色彩管理工具，支持自动分层识别，进行分层调色，保证场景的色彩一致性，支持信源色彩空间自动识别及手动修正，支持色彩空间转换。(提供相关佐证材料或产品功能系统截图） ★4.多端播控：支持PC端与PAD端同时控制(提供相关佐证材料或产品功能系统截图） 5.主备保障：支持主备系统切换，保障输出画面稳定 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 24寸显示器 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤收发器 | 1.单模双芯工作方式 2.单个模块不低于2.5Gb / s数据传输速率 3.不低于两路网线接口（CVT320为一路网线接口），一路光纤接口 4.传输距离不低于15千米 5.采用双工LC光纤接口 | 台 | 3 |
| 9 | 便携控制终端 | 屏幕类型：IPS 链接方式：WI-FI，蓝牙 音频接口：USB TYPE-C USB接口：TYPE-C 前摄像头不低于800W,后摄像头不低于1300W 电池容量：不低于7000MAH 支持EPV6 运行内存不低于8GB 护眼模式：莱茵认证 屏幕尺寸：不低于11.5英寸 系统：HARMONYOS 内存不低于128G 分辨率：2200*1440 特性：分屏应用 厚度：7.1-9MM 使用PAD控制端就可以控制大屏的内容，实现场景切换、业务数据播控等操作，实时交互，增加互动性 支持PC控制端与PAD端协同配合，可实现多屏联动。 ★支持根据演示工程一键生成pad控制端布局界面，方便快捷。(提供相关佐证材料或产品功能系统截图） 提供自定义个性化界面，对控制端的样式进行自定义设置满足各种场景控制面板的效果展示。 | 台 | 1 |
| 10 | 网络机柜 | 600*600/42U | 台 | 1 |
| 11 | 视频 | 根据大屏像素点制作点对点显示裸眼3D视屏源，提供基于场景需求的可交互的裸眼3D场景和动画： 1. 提供不下于2个场景的主场景设计，并提供设计说明文件以及设计稿件。 2. 每个场景中需要包含不少于2个主要元素动画，以及背景动画，且动画可以在PAD中控制动画的出现和消失。也可设置为自动播放。 3. 场景动画自动播放时长不少于180秒 4. 可提供长时间的待机动画用于休眠状态，并可手动触发唤醒切入下一个场景。 5、支持在场景播放时加入广告播放 | 秒 | 180 |

注：技术参数为满足采购人所需货物的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主，规格、包装等物理参数在不影响采购人使用的前提下允许有细微偏差。