# 七、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 项目类型 | 单位 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）地面改造 |  |  |  |
| 1 | 防滑地垫 | 基础 | 块 | 8.5 |
| 2 | 防滑地胶 | 基础 | ㎡ | 40 |
| 3 | 防滑地砖 | 基础 | ㎡ | 320 |
| 4 | 水泥坡道 | 基础 | ㎡ | 350 |
| 5 | 定制橡胶坡道 A | 基础 | 块 | 220 |
| 6 | 定制橡胶坡道 B | 基础 | 块 | 220 |
| 7 | 走廊/通道扶手 | 可选 | m | 93 |
|  | （二）卧室改造 |  |  |  |
| 1 | 床边护栏 | 基础 | 个 | 190 |
| 2 | 落地床边抓杆 | 基础 | 个 | 510 |
| 3 | 护理床 | 可选 | 张 | 1500 |
| 4 | 防褥疮床垫 | 可选 | 个 | 400 |
|  | （三）如厕、洗浴设备改造 |  |  |  |
| 1 | 一字扶手 | 基础 | 个 | 130 |
| 2 | 上翻 U 型扶手 | 基础 | 个 | 260 |
| 3 | L 型扶手 | 基础 | 个 | 165 |
| 4 | T 型扶手 | 基础 | 个 | 180 |
| 5 | 135°扶手 | 基础 | 个 | 200 |
| 6 | 洗澡专用凳 | 基础 | 个 | 260 |
| 7 | 折叠坐便椅 | 可选 | 个 | 500 |
|  | （四）物理环境改造 |  |  |  |
| 1 | 适老化换鞋凳 | 可选 | 个 | 360 |
| 2 | 适老化椅子 | 可选 | 个 | 410 |
| 3 | 电源插座及开关 | 可选 | 个 | 50 |
| 4 | 感应便携灯 | 可选 | 个 | 45 |
|  | （五）老年用品配置 |  |  |  |
| 1 | 三角手杖 | 基础 | 个 | 75 |
| 2 | 四角手杖 | 基础 | 个 | 85 |
| 3 | 凳拐 | 基础 | 个 | 84 |
| 4 | 助行器 | 可选 | 个 | 200 |
| 5 | 两轮助行器 | 可选 | 个 | 250 |
| 6 | 四轮助行器 | 可选 | 个 | 400 |
| 7 | 四轮手推车 | 可选 | 个 | 550 |
| 8 | 轮椅 | 可选 | 个 | 750 |
| 9 | 带坐便轮椅 | 可选 | 个 | 850 |
| 10 | 电子血压计 | 可选 | 个 | 500 |
| 11 | 防走失手环 | 基础 | 个 | 480 |
| 12 | 防走失胸卡 | 基础 | 个 | 360 |

注：投标人在报价时须注意本项目投标总报价不得超过本次招标控制价（1623560 元），单项产品

报价不得超过上表中的单项最高限价，否则视为无效报价。

（二）采购技术要求

| 序号 | 产品名称 |  |  | 采购技术参数（技术要求） |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）地面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防滑地垫 |  |  | 1.材质：环保软性 pvc 2.尺寸：约 300*300*10mm ； 3.防滑性能好，可任意裁剪拼接 ；拼接安装，便于清洁拆洗 |  |  |  | 块 |
| 2 | 防滑地胶 |  |  | 1. 采用 pvc 材质 2. 抗菌防霉易清洗，加厚耐磨防水防滑；厚度：≥2mm |  |  |  | ㎡ |
| 3 | 防滑地砖 |  |  | 规格：800*800*9.8mm，耐污染等级5级别，吸水率1.1-1.2，破坏强度2004，具有MA或CNAS认可的检测机构出具的检验检测报告 |  |  |  | ㎡ |
| 4 | 水泥坡道 |  |  | 1.材质：混凝土 2.面层采用防滑处理 |  |  |  | ㎡ |
| 5 | 定制橡胶坡道 A |  |  | 1. 材质：实心橡胶 2.尺寸约：1000*150*(30～50)mm,1000*230*40mm,1000*250*(60～100)mm，500*500*(60～100)mm 3.耐水防滑、不变形，承重≥500kg |  |  |  | 块 |
| 6 | 定制橡胶坡道 B |  |  | 1.材质：实心橡胶 2.尺寸约：1000*300*(110～120)mm,500*500*(110～190)mm 3.耐水防滑、不变形，承重≥500kg |  |  |  | 块 |
| 7 | 走廊/通道扶手 |  |  | 1. 铝合金龙骨、PVC 面板 2.内衬龙骨：优质 6063 铝合金，直径¢34mm 3.外层材料： Φ38mmPVC 原装环保料，防腐，抗菌，表面皮纹纹路，防火耐光，易清洁，木纹色 |  |  |  | m |
|  | （二）卧室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床边护栏 |  |  |  | 1.材质：主架高强度碳钢；可拆扶手管 EVA 包裹,牛津布储物袋 2.尺寸 :约 538*488*500mm 3.功能：安装在床垫下方，供使用者起身时抓手拉扶使用 4.表面处理：静电喷塑附着力达到 GB/T 9286-1998 2 级 |  |  | 个 |
| 2 | 落地床边抓杆 |  |  |  | 1. 规格：底座尺寸约 500*600mm，厚度约 3mm，重量约 11.5kg，高度：700-800mm，高度三档可调，表 面烤漆，稳固安全 2. 材质：固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定方式，外面套管采用高 强度 ABS 材质 3.扶手可调节部分采用壁厚Φ32*1.2mm 高强度 304 不锈钢， 内衬Φ28*1.2mm 不锈钢 |  |  | 个 |
| 3 | 护理床 |  |  |  | 1. 外形尺寸：约 2090*960*500mm 2. 床架：优质加厚型钢 1.2mm 焊接成型，表面静电喷塑，光滑平整、无毛刺、尖锐等缺陷 3.床面：优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 1.0mm, 并设有透气孔，表面静电喷塑 4.床头、床尾：采用医用 ABS 注塑，木纹配色，床头、床尾可随意快速拆卸方便操作 5.护栏：五档折叠护栏木纹铝合金材质 6.床腿、丝杠连接部分使用加厚板材一次成型冲压件，长期使用不变形 7.摇把：ABS 折叠摇把不用时可收回状态 8.双面移动静音轮、ABS 餐桌板、ABS 洗头盆、输液架 9. 起背角度 0~70 °,起腿角度 0~30 ° 10.床垫内芯:3公分双面高密度海绵，3公分环保椰丝棕，椰丝棕具有防虫蛀、防出油的特点，符合医用标准，回弹迅速，软硬双面可轮换使用； 11.床垫外罩采用优质防水牛津面料，具有防水、防潮，柔软耐磨、久睡不变形 |  |  | 张 |
| 4 |  | 防褥疮床垫 |  |  |  | 1. 材质：PVC、尼龙 2. 气垫尺寸：约 2000*900*50mm 3. 充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于 12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小 于 4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气 6min，放气 4min,每 10 min 为一周期循 环往复，充放气时间误差±10% 4. 气床垫工作载荷应不小于 135kg ； 5. 气床垫承受最大工作载荷时，最大压力的压力降幅不大于 5% 6.气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB（A 计权） 7.充气泵的正常连续工作时间应不小于 24h8.泵功耗不大于 20VA |  | 个 |
|  |  | （三）如厕、洗浴设备改 造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一字扶手 |  |  |  | 1.不锈钢龙骨、不锈钢底座 2.内衬龙骨：不锈钢¢28 管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材质：Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，非米白色或者米黄色回收料生产， 外表面具有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤 4.尺寸：约 400mm 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上，需提供具备 CMA 或 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告扫描件 6.生产厂家通过 IS09001 认证证书扫描件 |  | 个 |
| 2 |  | 上翻 U 型扶手 |  |  |  | 1. 不锈钢龙骨、不锈钢 304 底座 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材质：Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，非米白色或者米黄色回收料生产， 外表面具有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤 4.尺寸 :约 600mm 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上，需提供具备 CMA 或 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告扫描件 6.生产厂家通过 IS09001 认证证书扫描件 |  | 个 |
| 3 |  |  | L 型扶手 |  |  |  | - 不锈钢龙骨、不锈钢底座 2.内衬龙骨：不锈钢¢28 管 3.外层材质：采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非米白色或者米黄色回收料生产，外表面具有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤 4.尺寸：约 400*600mm 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上，需提供具备 CMA 或 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告扫描件 6.生产厂家通过 IS09001 认证证书扫描件 | 个 |
| 4 |  |  | T 型扶手 |  |  |  | 1. 不锈钢龙骨、不锈钢底座 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材质：Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，非米白色或者米黄色回收料生产， 外表面具有有 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤 4.尺寸：约 550*700mm 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上，需提供具备 CMA 或 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告扫描件 6.生产厂家通过 IS09001 认证证书扫描件 | 个 |
| 5 |  |  | 135°扶手 |  |  |  | - 不锈钢龙骨、不锈钢底座 - 内衬龙骨：不锈钢¢28 管 3.外层材质：采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料 | 个 |
| 6 |  |  | 洗澡专用凳 |  |  |  | 1. 材质：铝合金材质，阳极氧化,塑胶配件材质，高密度 PE+PP+EVA+TPR 2.尺寸：约 412*560*682mm 3.规格：净重 2.70kg,承重≥100kg 4.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围 380-500mm 5.EVA 泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适 6.带孔防滑坐板，排水更快捷 7.防滑背板，支撑腰部更舒适 8.脚垫使用 TPR 橡胶，更大程度防滑 9.产品总重量不超过 3kg，移动、携带方便； 10.采用全组装式安装，无任何焊接处理 | 个 |

| 7 |  | 折叠坐便椅 |  |  |  | 1.材质：采用的 6061F 高强度铝合金管组成，表面处理是阳极氧化亮面。 2.尺寸 :总长：约 630mm，总宽：约 685mm，总高：815-915mm，坐高：405-505mm，坐宽：约 480mm。 3.坐板：采用的是无缝缝合的全皮革的开口 U 型坐板，坐板可以上翻。 4.便桶：采用的是 TP 材料一次注塑成型，大容量 PVC 上宽下窄结构设计的光面方厕桶 ;带有便桶盖子提手 5.靠背：采用 PE 吹塑板，无毒，无刺激性气味，表面贴有 EVA 泡棉。 6.产品以 GB/T24434-2009《座便椅（凳）》为参考标准，根据使用者要求设计生产。 |  |  | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （四）物理环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 适老化换鞋凳 |  |  |  | 1.尺寸：约 600*400*600mm,座面尺寸：约 530*300*72mm ;扶手尺寸：约 400*35*35mm ;底部储物空间高度： 约 230mm,底部层板侧边开 2*2mm 工艺线 2.框架：采用优质橡胶木实木框架＋中纤板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗 震力 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮 4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮 5.油漆：采用净味环保漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 |  |  | 个 |
| 2 |  | 适老化椅子 |  |  |  | 1. 尺寸：约 570*610*855mm 2.框架：弯曲木，靠背外框＋扶手＋前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强 度性能和抗震力 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮 4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮 5.油漆：采用净味环保漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 |  |  | 个 |
| 3 |  | 电源插座及开关 |  |  |  | - 性能参数：10A250V~ - 尺寸：约86MM*86MM |  |  | 个 |
| 4 |  | 感应便携灯 |  |  |  | - 功率：5W以下 - 灯罩材质：PVC - 工作电压:36V及下 - 感应方式：人体感应，光线感应 |  |  | 个 |
|  |  | （五）老年用品配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角手杖 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》为 参考标准，根据使用者要求设计生产 2.尺寸：高度:710-940mm(十档可调)、宽度：约 130mm，安全承重：≥100kg，净重：约 0.33kg 3.支架：6061T6 铝合金材料，管直径 22.2mm，19mm，管壁厚 1.2mm，表面阳极氧化处理 4.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂 5.脚架：高度 10 档可调 6.脚垫：防滑橡胶脚垫， 内含钢片，防止磨穿 |  |  |  | 个 |
| 2 | 四角手杖 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》为 参考标准，根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：高度：60mm-830mm 十档可调)；底座尺寸:约 150mm*205mm,净重：约 0.75kg 3.主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2mm，管壁厚度：1.2mm，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2mm，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处全铝合金坚固件，防滑防晃 4.握把：PVC 握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱 5.脚垫：5mm 加厚橡胶脚垫，脚垫内有铁垫片防止穿透脚垫 |  |  |  | 个 |
| 3 | 凳拐 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法第 4 部分：三脚或多脚手杖》为参 考标准，根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：宽：约 300mm，高：约 810mm，手柄长度 :约 120mm，坐板尺寸：约 245*215mm，使用凳坐尺寸 : 凳面高度：约 500mm，握把高度：约 720mm 3. 主架：高强度铝合金管材组成，管壁厚度为约 1.5mm，管径：约 22mm，表面阳极氧化雾面，整支拐杖 螺母使用尼龙带帽防松螺母 4. 凳板：凳板由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 5.握把： 由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 6.支架扣：支架扣实心全铝合金材料加工 7.脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片。 |  |  |  | 个 |
| 4 | 助行器 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分：框式助行架》为参考标准， 根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：长约 490mm：宽约 520mm；高 740～920mm；折叠后尺寸：520*100*（740-920）mm，承重：≥100kg； 净重：约 2.55kg 3. 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2mm，表面采用阳极氧化处理， 可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度 8 档可 |  |  |  | 个 |
|  |  |  |  |  |  | 调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。 4.握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，采用上下两级扶手设计，增加辅助起身的功能 5.脚垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料 |  |  |  |
| 5 |  | 两轮助行器 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》为参考标准， 根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：长约 510mm，宽约 530mm，扶手高度：730-910mm，折叠后尺寸：约 600*100*730mm，承重：≥100kg, 净重：约 2.9kg 3.主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2mm，表面采用阳极氧化处理 雾面，一键折叠式结构。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，高度 8 档可调节，前杆加宽加厚设计 4.握把：采用 PV 橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好 5.脚垫：材质为橡胶耐用，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料 6.前轮为 5 寸 PVC 小轮 |  |  | 个 |
| 6 |  | 四轮助行器 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第 3 部分：台式助行器》为参考标准， 根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：长约 540mm，宽约 570mm，扶手高度：930-1030mm，折叠后尺寸：约 600*100*730mm，承重： ≥100kg，净重：约 4.8kg 3. 主架：采用 6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2mm，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，高度 5 档可调节，前杆加宽 加厚设计； 4.握把：采用 PV 橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好 5.前轮：采用 360 旋转万向轮，后轮采用可刹车轮，双手按下两边扶手，管着地即可刹车。坐板采用 PE 吹塑板 |  |  | 个 |
| 7 |  | 四轮手推车 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第2 部分：轮式助行器》为参考标准， 根据使用者要求设计生产 2. 尺寸：长约 650mm，宽约 620mm，扶手高度：780-970mm，折叠后尺寸：约 300*570*860mm，承重：≥100kg，净重：约 6.48kg 3. 主架：高强度加粗铝合金材质，厚度为 1.2mm，座椅高度 4 档可调， 4.握把：采用蝶形握把，6 档可调节； 5.加厚 PU 小轮，耐磨防震，后轮配备驻刹功能 ;加大加宽 PE 坐板，高承重易清洗,轻松折叠 |  |  | 个 |
| 8 |  |  |  | 轮椅 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准，根据使用者要求设计生产 2.尺寸：总长：约 1090mm；总宽：约 650mm；总高：约 900mm；折叠后宽度：约 260mm；靠背高度：约 420mm；座位深度：约 430mm；座位宽度：约 450mm；座位离地面高度：约 460mm；前轮直径：约 200mm； 后轮直径：约 600mm；最大载荷：100kg；净重量：约 15kg 3.车架：Q235B 优质高碳钢管焊接而成，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构设计，受力均匀，表面喷涂处理 4.前轮：8 英寸 PVC+PP 一体实心轮，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎； 5.后轮：免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用） 6.刹车：刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能 7.座靠垫：采用 600D 牛津布坐垫， 内含一体成型海绵，抗拉强度高 8.扶手：固定扶手，配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫、ABS 材料护板 9.手轮：选用钢制手扶圈 10.脚托：塑料脚踏板、高度可调 | 个 |
| 9 |  |  |  | 带坐便轮椅 |  |  |  | 1. 产品以 GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准,根据使用者要求设计生产 2.尺寸 :总长：约 1050mm；总宽：约 640mm；总高：约 900mm；折叠后宽度：约 260mm；靠背高度；约 360mm； 座位深度：约 420mm；座位宽度：约 440mm；座位离地面高度：约 510mm；前轮直径；约 200mm；后轮直 径：约 600mm；最大载荷：110kg；净重量：约 18kg 3.车架：Q235B 优质高碳钢管焊接组合成型，管直径 22mm，壁厚 1.2mm，可折叠，承重架为双交叉结构 设计，交叉架钢管规格为Φ22.2*1.2mm。表面喷涂处理 4.前轮：8 英寸 PVC+PP 一体实心轮；配一体冲压成型金属前叉 5.后轮：24 英寸 PU 实心工程塑胶大轮 6.刹车：配备金属手动驻刹 7.座靠垫：采用 PU 皮革缝纫成型，坐垫内填充一次成型高密度海棉，质地柔软、抗拉强度高，配备安全 带；坐架采用 6*20MM 扁铁加固设计，固定靠背。 8.扶手：采用固定扶手,配与坐背垫配套的 PU 皮革材质扶手垫、 ABS 材料护板 9.方形便盆： 由工程材料一次注塑成型 | 个 |
| 10 |  |  | 电子血压计 |  |  |  | 1.脉搏数据：30-170 次/分钟 2.显示方式：大屏幕显示，语音播报 3.测量范围：30-280mmHg 4.重量：约 534g(包含电池重量） ； 5.规格：约 112*140*70mm 6.双人分组测量值，含日期/时间（免丢记忆体） 7.独家双示示波法测量；心率不齐检测；智能加压；GPRS 传输 |  | 个 |
| 11 |  |  | 防走失手环 |  |  |  | 1.通讯模式：4G 2.紧急求助功能：一键紧急求助，双向通话，报警触发实时定位。 3.血压检测功能：手动血压检测功能，远程血压检测功能。 4.心率检测功能：手动心率检测功能，远程心率检测功能。 5.血氧检测功能：手动血氧检测功能，远程血氧检测功能。 6.体温检测功能：手动体温检测功能，远程体温检测功能。 7.实时定位功能：手动实时定位功能，远程实时定位功能。 8.电子围栏功能：设置电子围栏，出电子围栏报警功能。 9.轨迹查询功能：平台轨迹查询功能，轨迹电子地图显示功能。 10.定时提醒功能：平台设置定时提醒功能。 11.远程检测功能：平台定时设备检测并上传或单次实时检测并上传血压，心率，血氧，体温，定位等信息。 12.表壳材质: 塑料+1.3寸IPS显示屏。 13.表带材质: 硅胶。 14.分辨率：240*280全面屏；TP：3.8D弧面。 15.待机时间：5天。 16.充电时长：2-3小时。 17.电池：聚合物450mAh（精工保护板）。 18.SIM卡托：单SIM小卡。 19.充电接口：磁吸USB接口。 20.语言：中英可切换。 21.定位方式：多重定位（WIFI+LBS+BD）。 22.防水等级：IP67防水。 23.通话功能：双向通话。 24.尺寸：47.8*40.1*14.7毫米。 |  | 个 |
| 12 |  |  | 防走失胸卡 |  |  |  | 1.通讯模式：Cat.1通讯；网络制式：4G全网通+移动2G。 2.佩戴方式：安全扣挂绳，便携式挂绳，随时携带。 3.报警功能：一键SOS报警呼救；出电子围栏报警。 4.定位功能：手动按键定位，自动定时定位。 5.定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS。 6.远程配置：定位参数远程配置功能。 7.电子地图：位置定位，电子围栏，电子地图显示功能。 8.指示功能：具有信号强度指示、信号发射指示、产品自检指示。 9.通话功能：按键方式拨号，并实现双向通话功能。支持主叫和被叫。支持VoLTE高清通话；喇 叭：二合一复合膜喇叭；麦 克 风：全指向麦克风。 10.电池规格：3.7V聚合物理电池；电池容量：850mAh；可充电锂电池待机，低电量告警功能。 11.充电接口：Type-C接口。 12.按键手动报时，按键信号检测，按键电量提示。 13.按 键：5个机械按键（3个亲情号、1个SOS、1个开关机）。 14.电源电压：DC 5V/2A；电池电压：DC 3.7V。 15.静态电流：≤5mA；工作电流：≤500mA。 16.充电时长：≈3h。 17.待机时长：5天。 18.工作湿度：≤95%RH；工作温度：-10℃~+55℃。 19.远程升级：支持FOTA升级。 20.外观尺寸：61*11*106mm。 21.产品重量：60g。 |  | 个 |